# RIDER TÉCNICO

## GIRA TARONGERS 2026

## INFRAESTRUCTURA Y HORARIOS

→ ESCENARIO: superficie útil de actuación de 8 m de boca x 6 m de fondo mínimo.
Sin contar el espacio ocupado por equipos de sonido, luces o estructuras.

→ TELÓN: fondo negro = boca de escenario

→ TARIMAS: 1 set de 2x2 m para batería. Altura: 40 cm.

→ HORARIOS: a la llegada de la banda, el montaje debe estar listo y comprobado.
Necesitamos 30 minutos para descargar el backline y 90 minutos para montar y probar.

## SISTEMAS DE SONIDO

→ Sistema de sonido de 3 vías, de calidad reconocida, con capacidad de cubrir todo el espacio del público de forma uniforme con el máximo SPL permitido.

→ FRONT FILL para garantizar cobertura en primeras filas.

## MESA DE FOH

→ Imprescindible mesa digital tipo MIDAS M32 con stage box en escenario.
Alternativas: Yamaha DM7 o Yamaha CL5.

## PERSONAL TÉCNICO

→ La empresa debe proporcionar técnico de sonido cualificado.
En caso de que el grupo lleve técnico de sonido propio, este vendrá con la banda y únicamente ajustará la microfonía, realizará la mezcla y la actuación.

## MONITORIZACIÓN

→ La banda no lleva técnico de monitores. No se requiere mesa de monitores independiente.

→ Durante la actuación de la banda, NO HABRÁ CUÑAS de monitor en el escenario.

→ Toda la banda utiliza IN-EAR.
Será necesario que el equipo técnico de la organización aporte 3 sistemas In-Ear.

## MICROFONÍA Y MATERIAL DE SONIDO

→ En la lista de canales se especifica la microfonía y el resto del material que aportará la empresa.
El grupo aportará únicamente el material especificado.

## PLANO DE ESCENARIO

(según diagrama original)

## LISTADO DE CANALES

### CANALES & POSICIÓN EN ESCENARIO

| Nº | CANAL | MICRO/DI | SOPORTE | POSICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD out | SHURE BETA 52 | SHORT | BATERÍA |
| 2 | SN UP | SHURE SM57 | SHORT | BATERÍA |
| 3 | SN DOWN | SENNHEISER e604 | CLIP | BATERÍA |
| 4 | TOM 1 | SENNHEISER e604 | CLIP | BATERÍA |
| 5 | FLOOR TOM | SENNHEISER e604 | CLIP | BATERÍA |
| 6 | OH L | AKG 414 | STAND | BATERÍA |
| 7 | OH R | AKG 414 | STAND | BATERÍA |
| 8 | TRIGGER BD | DI AR133 | — | BATERÍA |
| 9 | TRIGGER SN | DI AR133 | — | BATERÍA |
| 10 | OCTAPAD MASTER L (KICKS) | DI AR133 | — | BATERÍA |
| 11 | OCTAPAD MASTER R (SN, FX) | DI AR133 | — | BATERÍA |
| 12 | SEQ CYMATIC 1 DRUMS L | PROPIO | — | BATERÍA |
| 13 | SEQ CYMATIC 2 DRUMS R | PROPIO | — | BATERÍA |
| 14 | SEQ CYMATIC 3 KEYS & BASS L | PROPIO | — | BATERÍA |
| 15 | SEQ CYMATIC 4 KEYS & BASS R | PROPIO | — | BATERÍA |
| 16 | SEQ CYMATIC 5 GT L | PROPIO | — | BATERÍA |
| 17 | SEQ CYMATIC 6 GT R | PROPIO | — | BATERÍA |
| 18 | SEQ CYMATIC 7 COROS FX | PROPIO | — | BATERÍA |
| 19 | SEQ CYMATIC 8 CLICK | PROPIO | — | BATERÍA |
| 20 | BASS LINE | DI AR133 | — | TONO |
| 21 | GUIT L (Rodrigo) | DI AR133 | — | IZQUIERDA |
| 22 | GUIT C (Yeray) | DI AR133 | — | CENTRO |
| 23 | GUIT ELECT L (Bert) | DI AR133 | — | DERECHA |
| 24 | GUIT ELECT R (Bert) | DI AR133 | — | DERECHA |
| 25 | ACÚSTICA C-L (Elena) | DI AR133 | — | CENTRO-IZQ |
| 26 | SYNTH NORD L (Rodrigo) | DI AR133 | — | IZQUIERDA |
| 27 | SYNTH NORD R (Rodrigo) | DI AR133 | — | IZQUIERDA |
| 28 | DEEPMIND mono (Tono) | DI AR133 | — | CENTRO |
| 29 | CORO Rodrigo L | SHURE SM58 | STAND | IZQUIERDA |
| 30 | CORO Tono C | SHURE SM58 | STAND | CENTRO |
| 31 | VOZ PRINCIPAL Elena | MICRÓFONO INALÁMBRICO (SM58) | — | CENTRO-IZQ |
| 32 | VOZ PRINCIPAL Yeray | MICRÓFONO INALÁMBRICO (SM58) | — | CENTRO |

## AUXILIARES IN-EAR

- Rodrigo – IEM Mono 1 – Sennheiser G4 (propio) – L

- Elena – IEM Mono 2 – Sennheiser G4 (a aportar) – C-L

- Yeray – IEM Mono 3 – Sennheiser G4 (propio) – C-R

- Tono – IEM Mono 4 – Sennheiser G4 (a aportar) – R

- Bert – IEM Mono 5 – Sennheiser G4 (a aportar) – R

- Batería (Sergio) – XLR – BATERÍA

## ILUMINACIÓN

→ La empresa debe proporcionar técnico de iluminación cualificado.
En caso de que el grupo lleve técnico propio, este vendrá con la banda.

## MONTAJE PROPUESTO

### PUENTE TRASERO

→ 8 spots (tipo Mark WS280, Prolight X10…)
→ 8 wash o PAR LED RGBW

### PUENTE FRONTAL

→ Iluminación general uniforme del escenario (preferiblemente wash o PAR LED)
→ Blinders suficientes para el recinto

### ESCENARIO / FX

→ 2 o más máquinas Hazer
→ Strobe independiente (tipo Atomic 3000, Prolight Pixel 400…)

## CONTACTOS

Técnico PA
Fran – 633 34 24 27
franpardo1995@gmail.com

Técnico de luces
Vicent – 677 23 44 19
vicentdecastro@gmail.com

## MANAGEMENT

Salva – 644 82 91 71
salva@aferscult.com